Технический райдер группы « Муха»

Состав: барабанщик (он же бэк-вокалист), басист (он же бэк-вокалист), гитарист (он же бэк-вокалист); вокалистка , используем порто-студию.

P. A. система

Высококачественная акустическая система известных фирм производителей (не самопал и не пластик), предпочтительно EV, NEXO, OUTLINE, MARTIN AUDIO, HK, JBL, etc.

Звуковое давление в центре зала (площадки) должно составить 110—115 dB в диапазоне частот 40—18000 Гц с неравномерностью ±3 dB. Необходим 1/3 октавный мастер-эквалайзер (стерео, 31 полоса), установленный рядом с F. O. H. пультом (предпочтительно KT, BSS, dbx).

Мониторная система

Необходимы четыре мониторных линий:

- центральная линия;

- линия гитариста;

- линия бассиста;

- линия барабанщика.

Мониторная линия барабанщика представляет собой наушники с предусилителем. Для нее необходим посыл с пульта, оканчивающийся на сцене балансным джеком (TRS-jack). На открытых площадках и в залах, рассчитанных на 300 и более человек, барабанщику понадобятся мониторы (вместо наушников). Если четыре мониторных линий организовать невозможно, то линии бассиста и гитариста объединяются в одну. Мониторные эквалайзеры располагаются на сцене (предпочтительно KT, BSS, dbx).

F. O. H. пульт

Нам нужны миниммум 16 каналов, с двумя параметрическими среднечастотными фильтрами в канале, 100 Гц фильтром, возможностью подачи фантомного питания и поворота фазы в каждом канале. Желательно наличие восьми AUX-посылов (1—5 AUX работают в режиме Pre — посылы на мониторные линии через 1/3 окт. эквалайзеры, а 6—7 AUX работают в режиме Post — это посылы на hall/delay). Четыре подгруппы.

Пульт должен быть произведен одной из следующих компаний: Allen & Heath, Midas, Soundсraft, Yamaha.

Если не будет Mackie и Behringer, буду очень признателен.

F. O. H. пульт должен быть установлен в центре зрительного зала (площадки). Крайне нежелательно устанавливать пульт под балконом.

В качестве динамической обработки нужны: шесть каналов компрессора/гейта и три канала компрессора с мягким порогом (предпочтительно dbx, BSS, DRAWMER, KT,).

Также необходимы два процессора эффектов со стандартными программами Hall/Delay, обязательно с функцией Tap (предпочтительно LEXICON, TC, YAMAHA).

Для настройки системы на пульте должен быть CD-проигрыватель.

Примечания: желательно не подключать эквалайзеры в разрывы (гнезда insert) мастер и AUX-секций. Рядом с F. O. H. пультом необходима лампа для освещения оборудования.

BACK LINE

Барабаны

- kick 22”—24”;

- rack tom 12”;

- rack tom 13”;

- floor tom 16”;

- floor tom18”;

- стойка под малый барабан;

- стойка под hi-hat;

- четыре фирменные (устойчивые и укомплектованные) стойки под железо;

- устойчивый стул для барабанщика.

С собой мы везем: педаль, малый барабан и железо. Барабанная установка должна быть произведена известной фирмой (DW, SONOR, YAMAHA, TAMA и тд) и укомплектована новыми (или хотя бы не убитыми) не демо и не ученическими пластиками. Обязательно использование сценического коврика под барабаны. Желательно иметь в запасе педаль и рабочий барабан. Барабанная установка должна располагаться на расстоянии не более 7 метров от передней линии мониторов

Гитарная комбо-система

Гитаристу предоставляются два идентичных комбика не менее 100 Вт каждый или один стерео комбо .

Басовая комбо-система

Не менее 300 Вт (желательно, чтобы это были четыре или восемь «десяток», а не одна «пятнашка»). Производители традиционные: Ampeq, SWR, Hartke, Trace Elliot. Сигнал отбирается в линию и с помощью микрофона, установленного у комбика.

Вокалистке

Микрофонная стойка с микрофоном, одинарная клавишная стойка и два монитора

INPUT лист

| № | Инструмент | Микрофон * | Обработка (insert) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick (передний пластик) | D—112 | Компрессор/гейт |
| 2 | Kick (рабочий пластик) | SM—57 |  |
| 3 | Snare (верхний пластик) | SM—57 | Компрессор/гейт |
| 4 | Snare | SM---57 |  |
| 5 | HH | Любой конденсаторный |  |
| 6 | Том 1 | SM—57 | Компрессор/гейт |
| 7 | Том 2 | SM—57 | Компрессор/гейт |
| 8 | Floor Tom 1 | SM—57 | Компрессор/гейт |
| 9 | Floor Tom 2 | SM—57 | Компрессор/гейт |
| 10 | OH 1 | Любой конденсаторный |  |
| 11 | OH 2 | Любой конденсаторный |  |
| 12 | Бас (линия) | Наш DI-box | Компрессор |
| 13 | Бас (микрофон) | SM—57 |  |
| 14 | Гитара (левый канал) | Наш DI-box |  |
| 15 | Гитара (правый канал) | SM-57 |  |
| 16 | Вокал | SM-57 | Компрессор |
| 17 | Mic-2 | SM-57 |  |
| 18 | Mic-3 |  |  |
| 19 | Mic-4 | SM-57 |  |
| 20 | Порто-студия (левый канал) | XLR |  |
| 21 | Порто-студия (правый канал) | XLR |  |
| 22 | Возврат delay |  |  |

Размер сцены: не менее 7.5 на 5.5 метров

Для настройки группы требуется 2 часа при условии полной готовности всех служб и настроенной ,проверенной и подключенной аппаратуре в соответствии с райдером

Комментарии:

* — названы наиболее распространенные модели микрофонов. Не будем возражать, если вместо названных будут аналогичные модели других производителей (Audix, EV, Audio-Technica, AKG, Sennheiser, etc).

По получении райдера необходимо связаться с группой  не позднее, чем за три дня до мероприятия.

Номера контактных телефонов:

8(916)6248390 Вячеслав Беляев - директор группы  e-mail director@gruppamuha.ru

8(916)9100910 Кирилл Радченко - пресса e-mail  pr@gruppamuha.ru

сайт     www.gruppamuha.ru

Stage plan